广东省水文局

粤水文技函〔2019〕4号

关于容奇（二）水文站迁建技术论证

报告技术审查意见的函

厅规划计划处：

贵处《关于商请提出佛山市顺德区容奇（二）水文站迁建技术论证报告审查意见的函》（粤水规计处函〔2019〕1号）收悉。

我局对迁建站监测任务、水位观测平台设计标准、基础设施及技术装备设计、水文要素比测方案等提出了进一步修改意见，报告编制单位根据修改意见完善了迁建技术论证报告，并提交了《佛山市顺德区容奇（二）水文站迁建技术论证报告（修订版）》（详见附件）。根据《广东省水文条例》、《水文站网管理办法》和“国家基本水文测站设立和调整审批”事项有关要求，经现场勘察和会议讨论，现对容奇（二）水文站迁建技术论证报告（修订版）提出技术审查意见如下：

一、迁建的必要性

容奇（二）水文站是国家基本水文站。佛山市顺德区金沙大道南延线（金沙大桥）工程项目建设选址位于容奇（二）水文站下游约50米处，该工程施工期间及建成运行后，必然对水文监测环境和水文资料系列一致性等造成严重影响，容奇（二）水文站必须迁建，才能恢复水文测站原有功能。为支持当地经济社会发展，我局原则同意佛山市顺德区金沙大道南延线（金沙大桥）工程项目建设，但必须处理好容奇（二）水文站迁建事宜。根据《广东省水文条例》第二十八条有关规定，迁建工作及费用由项目建设单位负责承担。

二、迁建选址合理性

报告提出迁建选址位于容奇（二）水文站下游约750米的容桂水道右岸处。该位置上游约700米为金沙大桥选址地，下游约1200米是现有容奇大桥。依照《水位观测标准》（GBT 50138-2010）、《河流流量测验规范》（GB50179-2015）、《水环境监测规范》（SL219-2013）、《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）等国家标准及行业技术规范，容奇（二）水文站迁建选址所处容桂水道的河道水流特性条件较好，河段较为顺直，堤岸相对稳定，不易冲刷和淤积，周围环境空旷，不存在滑坡、坍塌的情况，具有较好的水文情势代表性。经现场勘察，并综合考虑水文站河段保护范围，认为迁建选址位置基本合理可行。

三、迁建站的监测要素

容奇（二）水文站承担着珠江三角洲地区防洪报汛、洪水预报、风暴潮预测、水量分配监测、水环境监测等重要作用。根据该站目前的水文监测要素，同意报告提出的迁建站监测任务为水位、流量、降水量、泥沙、含氯度、水质、风速、风向、气温、气压、湿度共11个水文要素。

四、基础设施及技术装备

1.基本同意采用岛式加防撞保护栏形式的水位观测平台设计方案。水位观测平台是水位站的主要建筑和主要水文观测设施，主要由水位自记台、防撞保护桩（栏）、工作引桥等组成。

2.根据《水文基础设施建设及技术装备标准》（SL276-2002），同意水位观测平台按百年一遇防洪标准和测洪标准进行设计，防洪标准应能抵御十二级以上台风，测洪标准还应充分考虑超强台风带来的增水影响和当地堤围建设规划标准，确保能记录水位变化全变幅。

3.同意水位观测平台的仪器房设计为两层框架结构并预留用水用电接口，需注意与堤岸及周边景观相协调并体现水文元素，要满足水利部原水文局颁发的《水文基础设施建筑外观形象设计》和当前省水文局水文测站建设相关要求。

4.按水利部原水文局颁发的《水文标识应用指南》要求，同意水文保护标志、断面标志、断面桩、深杆式水准点、水尺（展示水尺）、水文标志等水文监测附属设施设计方案。

5.根据容奇（二）站监测任务，同意报告提出的水位、流量、降水量、泥沙、水质、风暴潮等水文监测设备配置和视频监控设备、水文信息电子显示屏等装备配置，注意监测数据通讯方式必须符合广东水文数据通讯规约要求。

五、水文观测资料延续性措施

水文观测资料延续性措施就是进行水文监测要素比测工作，比测工作未完成，不能拆除容奇（二）水文站现有自记台。基本同意报告提出的设立2处应急水文观测台的比测技术方案：如果金沙大桥工程项目开工时要拆除现有自记台，须在本站上游约100米处设立一处应急水文观测台，替代现有自记台；如果金沙大桥工程项目开工时仍未完成迁建工作，须在迁建站选址下游约100米处增加一处应急水文观测台，使比测工作能正常开展。

六、迁建站的交付及旧站处置方式

容奇（二）水文站属于省直行政事业单位国有资产。一是按照有关规定，容奇（二）站重建站采取“交钥匙”工程建设方式，由项目建设单位负责迁建站建设，迁建站基础设施建成及技术装备购置安装完成并通过有关部门验收后交付我局使用。二是根据《关于印发修订<省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法>的通知》（粤财资[2014]16号）、《关于进一步规范和加强省直行政事业单位国有资产处置使用管理有关问题的通知》（粤财资[2014]19号）、《关于印发<省直行政事业单位不动产处置管理操作规程>的通知》（粤财资[2015]39号）要求，旧站资产处置需要得到省财政厅和省水利厅等有关主管部门批复。因此，项目建设单位应主动配合我局，对旧站原已形成固定资产的水文基础设施办理报废审批手续并得到批复后才可以作拆除处理。

七、关于投资估算的建议

从水文测站建设经验看，建议进一步补充完善基础设施及技术装备增加或优化设计后的投资估算，并增加城市规划、环境保护、水利、航道、海事等有关报建费用和施工用水用电设施费等。

八、近几年来，我省发生过受工程建设影响需要水文站迁建，但水行政审批后工程建设单位不愿意实施，或故意拖延，以致水文站迁建工作无法顺利实施。为保证容奇（二）水文站迁建顺利进行，特提出以下两点要求，请贵处行政审批时酌情考虑。

1.容奇（二）水文站迁建报告通过水行政审批后40日内，工程建设单位佛山市顺德区公用事业管理局须在迁建站选址下游约100米处设立应急水文观测台，同时签订协议，委托容奇（二）水文站管理运行单位广东省水文局佛山水文分局开展水文监测要素有关比测率定工作。

2.容奇（二）水文站迁建报告通过水行政审批后60日内，工程建设单位佛山市顺德区公用事业管理局与容奇（二）水文站管理运行单位广东省水文局佛山水文分局签订迁建协议，明确各方工作职责、迁建工程建设进度、资金落实及支付方式、工作协调机制、联系沟通渠道等。

附件：佛山市顺德区容奇（二）水文站迁建技术论证报告 （修订版）（纸质报告另送）

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSPtLBfwMB30LSHyKiTvLC=sUiftLR3vKiHzLh=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmrzPifvLCX0MBz2MTL3KSQFPSbsPifxPx0FQCj4MCb2NTQAQTQ8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOqmXz8qH2baln5h1+pNox56NwMV9w5h8pKx7xuWB18ZjrZh34qx7xuWI76KoztJ796WDtp77KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS5436ZqxpGKqr6DusX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9tdN1p7pgx56NwK6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS5436ZqxpGKqr6DusX7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMyHvLi=wMC=0LijvNSf3MivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD4KS=yKS=3HB=vNSnzLSnxLR=fJLpwuNSTsLBz08SS1qF9scfoOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB3wLi=tLSH3OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3vLBzvPxzxNR0FPxzzLR0BPivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLS=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHwLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQCIDPzMALDcmPWcIPjEmRUABczECRTIiQTo2QTEAPTEHY0MRMD0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTkIPjoDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoEXj0BZzcALUUEPzHzTzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBaj0Rb2cGTUkDUkEQRDgnRTERczHwPTcEPVImPl4ARF8AXTEBcjEHUWgPUDD2PlcNUjIAa1UNPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gRdjIFPlcNUjIAb1UPYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZczEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUjU2UGcYQEYQTTQHZ1cATmcBQTEESTEQTTEmPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs2RFgiSj0TTWcNUDjzSUQYcz0DPWcWZFMNSVoAcz4TRSQMUEk2STQAc0cpPmcMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIrMR8XYCUkPVoEUj0BSTcALUUEP1fzSUgtNT8HRFMBXjQRaFfwdDEMTSg2QEEYQEYQTTwHY0oTVVwNS0T3b2gFUDETPlcNUjIASVUDQiTuUFg3LzEWcyAZVVQiTTQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPV8rMDj4J14SPlMyPykMU10LSlEYK2T0Vjcicx7qbDkQaiAQSWQoYmUFbyA3XSMZYTg2cEf4NVsCZygAbCDqPT4lb2UBTDTva2bwbWEmSj4sNWkSUUgWS0UzaTQAVlT1aDLyUicTS0UsMEEjMFjudD0pbVDyPko0aDQjViI4bmgXbDQVRFsNLxsMMCcIcFwIRTMyLTImLF0ZK145SUTqMiMycVcjcFQMYWoGXzMAczUAPVEOPmYTPzI0ZjElPlcNUjgSSTUGQDEWYzIRL0E2Z0D4dEcLS2IATiAqdCcBMUEENDIRUUIpPVQBYz4VREDzQTYmTUUwU0L3NEgsR10CMDn2YFomZEkHaEguQSLqLSA2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0BUTcBT2AWP2ciQDIAc0QCZkDwSmoMdT45QWoLUEE2SkEYQzsrVTwBMDXuPjMySTskUyU1J0Lzaj8kX1ckUyU1J0byamUWMFc0ZT4rS1D0cmUWSWU0U1sscUc0alUoL2I5SST0VRrySTHvQzISbEcFTTUDPjIQSTUpPWcNdjk2SVoAdD4DPSEMZls2S0QmMD4pPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPlcQPlsKaSYxVGfuLSkZdjclaEMWR2UEZjgvLDgHdD8lLzwQdmEqPlgwL2gUX2IubTzuNEAoZDfxXSH2SGo2XjsAMjkoXjs0TDEjMEgrTyElRjs2SEgsaEjzND8EalEwNUkoZVoATDT4RzktT0krLjUiNVHyZWUsMkorZiAQaSAvcEkYRjzuRmHuRUgpbzEWMmAyMSQCTiQwYCUYQykDPR8wXkMoYzwValj3Qyg5Yyz8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTcGTUkJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQzMpPzMBY0kCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPloOQDYoSjQUdkoTQSIYdlLxSloEL0kpUWcMUD05VVoNZj45VSEOU0k2STsCPzD4c2cmY0AYSTkIQEEgPTQAYzUCPVb3RDEARVcFc0EtPUEAPTEAYTIJRFc2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcmYzUqSUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTmM2Q0EYQEYQTTkHZDkATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1M3Q2oAVjImSkYBPVMkQVcBRDEHUTEYTTI0PTciPVUmPl8AQygAYEQENT0DbzcALUUEP1fzLDEEXzERPTIDPTUEPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQFRD0EUTcALUUEP2fzJzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBajECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEUTPkABYz4VPjEMYUMAPjgAQUEATWcBPjECPTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGXzEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTPVUFcyA3SjQALT0pY2gNZjE2STQBXTY2LGkMQDDwSVomdD4pPWcMQDIgSTgAdDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGVF34YCMrMDMMTkU2QWcYQEYQTTsHY2gkYi=zX1Q2QmMNQ0cHVDUAdDQ5PT4BYz4VPjEyYTIrSlkULCUTdWoEUj0BSTcALUUEPWfzSUgtNT8HRFMBXjQRaFfwdDEMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTMoVFcpLyYjRTY4czvvdFEYbyEvZhr2aFsZdjPuMlsnP1YRPWjxRhrzU2oTQmIjaCQlPyElLyIQR0Q2P14XMDDwJ2jzQSgTT1oDU2EwPS=xXiMJRkIjVSUSLkkMPlv2bUULYEgzSSUSXlgBL1kLKzU4S2AxXzYsMkUNLV4hR2YFYVsNUVUQL1XzdloyZSIUY1cKdkUGQEMZahslSWgTM2IkdSYBLiDvdCcMVmcIQDEQPTIuMDb4STkGMj0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRFQDP0IDLzYYbyYyPjgSUDgyRFwAUGcFQkIGSTHvQzDwUVQDY0EWPjISbEoLdmgkVWEYSFctcCIOPzYmYUYkY0QlM0gTPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz4DUSMMdjjySUQMcD4DPSEBY0kwUlcyRFcXNDUKc2cvMVIsKyULZVL0MWkBMVIsKyUhYVT0XlkCMjjxUSUxaRr0VWj1MVESXSUgMlP1SFU1SWotaFn2X2cHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDTvSTQUdT8TPSUOQFbxSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDcBPTcQbVIwcFYHK0fwaj0ZJ0YJVWDzTz0kakEiYjT0K1MzQD8wTTcGblYFTmk0ZV85K2bqRzUlVmIhb2YPPmMuQF8oRmMwMCgBL1gkUjwVNFsxPWQkXUYpZmbzT1QwbiEoRzsMPSgTLF8oYDooVEkRdiE1YTr1XmAsU0ARP1ISaSEnY1s5NF01NFgkS2cBXmEsdl4mRjgobCMrY1HvSTPqbGQKRzEzU1ULc1I5Sz0YRTHzUDMCPVPvPzEQQWcmYzT0STkIPjoDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoEXj0BZzcALUUEPzHzTzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBaj0Rb2cGTUkDUkEQRDgnRTERczHwPTcEPVImPl4ARF8AXTEBcjEHUWgPUDD2PlcNUjIAa1UNPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gRdjIFPlcNUjIAb1UPYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZczEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUjU2UGcYQEYQTTQHZ1cATmcBQTEESTEQTTEmPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFsCQGciPTEoPUgBP1MBPTEAPTHzQVskQDEJPlcUbjQmSTMGY0UASTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEBRTcAUmAJdTcAaV4iYScyQ0EKND0MXyMgU14vX14pZkcCXjMPRWIsPh8QPTcsT1wFTVQTSS=0aVXqLUoYLSkjQjzqVmQYPxsqSzc4MUoiSR8WbkLqLSAQVVUrbVsNYCU1QVEuXkUhSl4RMjrwT1IWUUYNZGcpa1gFTVwsYmIvT1UmRT8JMSUOJ1klYyM0MmcZSjsHQFH1UEo3PlPuMlIKbl0BTVkqRDQHRCEKdmYyOSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiHvNCf7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiDtLB3xMCH7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZF42P1YATFMAPU=uKx7uKx85TB7uaVXuK0o1Kx8MKx7uPU=uSR7uKz05TB8MaVXuSUo1Kz0MKx8MPU=qVh7uJ0o5TBsZaVXqVko1J0oMKxsZPU=4aR7uNV05TCksaVX4aUo1NV0MKyksPU=3dh7uNGo5TCg5aVX3dko1NGoMKyg5PU=3PR7uNDE5TCgAaVX3PUo1NDEMKygAPT05Kx73dh85SWnuaVM5K0oydh8MNGnuPT05SR73dj05SWoMaVM5SUoydj0MNGoMPT04Vh73dUo5SWkZaVM4VkoydUoMNGkZPT03aR73dF05SWgsaVM3aUoydF0MNGgsPT02dh73c2o5SWc5aVM2dkoyc2oMNGc5PT02PR73czE5SWcAaVM2PUoyczEMNGcAPTotKx70ah85Rl3uaUotK0ovah8MMV3uPTotSR70aj05Rl4MaUotSUovaj0MMV4MPTosVh70aUo5Rl0ZaUosVkovaUoMMV0ZPToraR70aF05RlwsaUoraUovaF0MMVwsPToqdh70Z2o5Rls5aUoqdkovZ2oMMVs5PToqPR70ZzE5RlsAaUoqPUovZzEMMVsAPTchKx7xXh85Q1HuaUchK0osXh8MLlHuPTchSR7xXj05Q1IMaUchSUosXj0MLlIMPTcgVh7xXUo5Q1EZaUcgVkosXUoMLlEZPTcZaR7xVl05Q0osaUcZaUosVl0MLkosPTcYdh7xVWo5Q0k5aUcYdkosVWoMLkk5PTcYPR7xVTE5Q0kAaUcYPUosVTEMLkkAPTQPKx85TB85QE=uaUQPK0opTB8Mdk=uPTQPSR85TD05QEAMaUQPSUopTD0MdkAMPTQOVh85S0o5QD8ZaUQOVkopS0oMdj8ZPTQNaR85Sl05QD4saUQNaUopSl0Mdj4sPTQMdh85SWo5QD05aUQMdkopSWoMdj05PTQMPR85STE5QD0AaUQMPUopSTEMdj0APTEDKx82QB85PTPuaUEDK0omQB8MczPuPTEDSR82QD05PTQMaUEDSUomQD0MczQMPTECVh82P0o5PTMZaUECVkomP0oMczMZPTEBaR82Pl05PTIsaUEBaUomPl0MczIsPTEAdh82PWo5PTE5aUEAdkomPWoMczE5PTEAPR82PTE5PTEAaUEAPUomPTEMczEAPU=uKx82PTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTECczEAPTEAamcCYjEAPTjuczEBPzI3RWMKQDImc1cTR1w5RWMKRDQndDEpT2A3RTUkRTIBcyQwUj8DPVMYUDgpdCP0X2QCRSgUQDYqdVgTbV4RMCQORjcqQDIpdVcQMSAqRDwrUFg5Mls5a1syTD0tLDHuLWQ3RmQCZDYrLDcTR2=wVmcgXkIvLTEJVGYSMUYKUDcvZFk5VWI2bVM0ZzkDZyYpZWMWVkUWaD4qLFP2R2DxPVQwdFIoTSYuK105XUYoYEMuQzQlMlvwMF8ARlUzaScVdlcRXlP1K1U1ZzkBQ2ghVUXxMT0BMGXwS2AnXj8LSDE0RT0nUyL1Rz8SXlg5UGn4dWURTTcTTjs3RiPwaSEZMFskaGErVj4TciLzVTbxXlTxTjkPS0=1azcxYjPxZkILJ2nzRR8KSlkmL0Y1U2T0YDUDUj30bz0NZVb1YT0APjg5TVQCUl0nY1UETTYnViEBYmXqTFotdSMjMEnqR0E3LGYqQ2kRJzcMbCL3Z0QXMVb3XR82bEf0aEQBbSEkblLqTUgkTVIxVTnqRm=3RF7xaiAEY1zqU0YSXjDucT43VTMEZmEEMDEmQ1ctVlgnY0P0dDEEPTYLXl4rMDkIRzkpUFMQTkomQzYENSUsMDcuSCANTkMmTTPzTl0JNTsHZznxQUEDVloXQFomSGT0cTYsTTUNUiPxUlMVTF8WVUQ4RTDzQlUTQWgEayMsbDUFZl4CYVwSbCUuPTIUQjXwTTElamIjYlUQLUYgUmUZQDgXdSQXa0T4X1wjUVo2MCf3SkXuPTUARTUYdF02ZUIqTWkPTUckYTsBdmcAMVcncTU0U0QkZl44RzYkZDY0bSUGRTkiNGURZlf1UCUBYEoqYSYvZzsYZFYNU0UvPkP3ZVgGP10TLDYKUUY5LmkkakIBaSL0dDsVS102SB8ERzMKRzYJZ2ErcVoVaEEBakYTUlUwZD8qMFwmUV4gZ1QRPmEudTIFT2AgZjYYVCEvMWEMYEEhaEMtVSYoUzXxdGkLM0UhVUX4U1giUGEISlE4aFsKZWH2LiM0SVUiUFovQFr0QmENTlovQSYEVUcWJ2IRPl8iTmEocCkARR72RmIUTGUrZ2ETUFkMQlsGPmjzViTvPTrvQl8Scl41cyEJaUcBTmgUQ2LvPT4QJ2EUXVcSSzYOUygHRVoALyIZYz8EcUUzcV4hPkoOMTPxR0oLQ10gR1cWamgRYzv1MTshQzYMSlr3VToTMV8RPUgVTWgSQjLucUMGUWHvPmk4a2QScjQqPjH1LUIqdiMNayQuaz31cEo0YkkrcUoNZjruSTnvbyQRY1YqbUowdWECTFERUFEsMzoxb10DMmo1cCIIaEgQRDkoaTfvcGMlbmIsZUUlQWAHKxs4LkcDL1UzaEAmPl4tMDsrREclXiHvMFz0ZB8SVTglcjj2SVQRK0Q2TlLydV0PYUInXkn3cUkhQUT1MyEVblYVQkclcVYtbDsicTs0a0csXSb1MmcKMVonM2IySlMOVD4kdGnwYib2cV4wUFg1cGYLNGUXNVQ4T0PwTTEDbzb2NWYJdFkPUTEPPykNMif3UjwxaDnwJ17wMhsOJx8QbUoiYlg4VCIDaiUAQC=yR0AwK0EDS1MYTVMPPz4nRmojMWIkYCLqLDwFTykvVVIFcE=yZl4RUTbqZz83blz4dmgBcjsAMWYsZz8SJ2A2SzYKZFIsLzwKZ1cKSV8kTWQnRDUAYCAYQGnqRyU4P14CTDEvLzQqR0EpPV4ZdjE2ZSQhMkkiLzMZaj7vMkIqZ2gGSTQSLDcEMVPxT1cKMGEnajsXPUQSZkAyb2EDYTL4S2cmTCUTXyUPNTU2MUkCTGMzVlIuaD4AMBsCcCQNVSYtPmgoVSMsZGUYM1bwQEEIPVcAQWckMDYBM2YzRUHuQkEqXSklVkYtZCQOMTYxP2USRTUQUDrqZzsBaDsyVTIYJ1zxTlHwQDwZPjEpSzwXQjoEQEAVajH2TzEpb0YRXj41R0MEVVgmYDYCMV4FZTkOP2c4U2AFcFcPdFoASSEIZzInXTrvViYiNCUtdDIIc2cAVD4IdlH0MFwYMkEyZyEncUMRYDMQS2QDVjYITiQBPl71bkcsQFIQZlMWQFcxaFbxLT0ZYEjqZ2AASTMsTjUFaTQLbWERP2gETRr0ZSIYdV8nRVEnSDsjXzgtVj03TjkURV8rQVUwXzMjZDIBaUULPV4saVMCa1oSQVU4aU=1Rj8tRDQqbVwMZiAgUCY3JyIgaGPzcUIqZjkyRyAjVl4QdWEkLF8ia1gAYz4BYTvuSz74QiUTM10nPlUnRDcKczQEaGoqcmcDLkguMD8ZY1E0bDIrbjksajcocDMIYiDwP2kndTIIK0cFP1IRR2EKZzE0UWn0ZygyQ2AFLWAmT1EQcGcuTkE2aWouZCj3XUU2ZlErMVcnTEQsbzjvRVf0bUY5MmQjUR8YMzoEaDzuUzsUPVY5SGoCQlQHQ1cHQ1QAUCAJT14mMyEwUDoBMTUIc1rwQyUKSVkwbmcEa0YIVFEVP1QVcEkvVVYYLzUzcWEVYCUtaV8AQF7zLlDvT2QgaxswVSHvQjwxVmMhXUYzaSgzVWA4LUYBYCMRa1Q0RiU3bCgNZDrwTybqZxr3PV4YMFQIU2EWTT4xLjsSaScqRjMXYTo4Q1w1RyYCTSIKVWMrZiD4diTwZkYCYEjwbikzbz8ZcEktMjQoPkgZazQWcmDzS10VZjgYRmIOTVsDLkQXNFoxUh71R0YjR0kNP2Yvczk3YkXyRkj3bjIWbVE2VFEWYDgWMScNPlsWdjUBb1T1ZUUhRGQPLjILbzcGYScKLkYJYCA2VEYpT10PZSIyaSQyLV43UD8zZCc4a0P1Q1gVcVUDX2IUThswNWItYVsYMFkVUmYhZ1I2USDwMSEKamkzTWgxbFIxYFUwVVsgZWQvMyT4MGEVaUYtT2UILTgIZzU2NScXYlQwaCIXLiHvahssPmIkcjgUUz34M1kxLDssRSglZzQZZEYzbl81ZkcKM10maTQrM0MtRWEOUSADclEPX1wtYjkQNTMUYiQvMWX3Tl82bTkBMWcZT0TwVFc1cjcJYCb1TWTzMTUoZEgyamcKdWQ5M1vqVFE0SCPzU0MHckkvYCAJTUYYT1UKaTUjdGMhQ0QYVGkqcGQCL0ERNVEWQVbzZD8AR0YzZTgMUkokTykJZjglX1QKYikjbVsET1suZ1oVKzUnPjcNXlwqZUUAMlUZTGXvT0cvSkHwRT0HTWIVcjkwUDsQQWc5MyYoLjgzQz0RQSLqZjnwbUozdVMMZFQEdVY5T2MqP0D0MTn4LV70P1YsMyAPUFQCczMyRlgER0Y2YkEJYSExPjwEU2MqPzgZYzkYSEAGYicMR1grZ1r2Yl4zTSMOLSLxUFkOM1gkU1MDcjIjLmcWcD0wUBr0XkEsYy=0SCf0Q1MsSV7wX2EgdjEUVFovZjz0YGUYVjnqL1kMdBsgZkoTZUXvZVQMJ2XzYEEYc2kQVTEtaxrvUEQyL1gHMyIgUWQBMGoPaUALJycVdUgyMEEWcCcGcGcmaGQUaFYJRWkOdWQTdmA0Pj4ATGIlT0YNYGIpUFLuRCIsbl04QEUPPl8AS0IIMlQDUlMIUDswdkYIRjwJPTEFQD0rTlYgdmAXUiYYaT0PKzoXZGQqRiEXZkg1XiPzJ2IFYj4OdjcwVTbzVmIMaSX0dkMrRCQzXikkJ1YkYkAtbFUmMyAuY2c1czUIclUzSTEgQF0sRyLvaCgHTWPvMSckTCIjLzLqYEUnMUgTXVT2YmIHSVQqcTMoZmQjTEjxQFjwamoyYWIYMiEGLjQja2=vUWERQVHucSMqMyTvcFM1YF4nZ14SbSc0cmUGdWXxVGYlRlMObyAQLxsMPloPSyc4SDQ5Ymn2T0jyVkEiMV84TDQIdELuZmD1b14ncmQwQSf1UmAEVG=yXlTvSikpX14rYCUjVVkAKz73Vl81NEgzVFD0MWj3NCYWRzogcEghXz0USjz2SkAPdFjxK2EwTVQZLWkOLij2b0gSdFP0QSM4M0EDXWnvMWUzMx8UM0b4cTP0bjokcDs5dVk3J0nzUBsiJ1gGdlYxLkYxaiIKUiLqLmQiMSYXK1L2ZEUQaFoTKyggQCfuJ0YMcV0LZyPuK0gmbCQrQ2YvY1IrNDD1SVQoL0glcykYdEczXT8XY2ALTUUTUzXzYjsFSVTuUkUZLDcAQl0GPTI5Y0kjRzcAbCYFSWUVUUYJRjXuXlQiTzcPQTEASFgMRDkmUmoQTzIIPlkCUGgiTTEDbyz7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=wMC=0LijvNSf3MivuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9LCvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9XyfwXiP0L1TwMlL2MiXwM1H0LCDyL1HyXyb1MSklLC=7Kz0jMS3MBiwPbl8eQlwgYy3wOB8Pbl8eQlwgYy3MBiwIaVEmYUQxXV4ySV8jYS3wOB8IaVEmYUQxXV4ySV8jYS3MBiwSYVErT1UxZVErOiTva0AXZkcBVTcncFLyQCIkRykQaTESdl31aDnzXTT2XmM4JzwHbiEqP1QOcmEobCgFSVcTTjklcx78UT4VcWgZOB8SYVErT1UxZVErOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

广东省水文局

2019年3月7日

抄送：局站网管理处。